Tojás sűrűségének meghatározása Bakusinszkij módszerével

A mérés elmélete

Ha vékony hurkapálcát cérnaszálon mérlegszerűen felfüggesztünk és kiegyensúlyozunk, majd ugyancsak cérnaszállal két közel azonos tömegű testet akasztunk rá, akkor kiegyensúlyozva:

*

A G1 súlyú testet vízbe merítjük, és az a kar változtatásával az egyensúlyt helyreállítjuk. A kar hossza c lesz.

*

A testre ható felhajtóerő:

*

Ebből a két egyenletből a vizsgált test térfogata kifejezhető:

*

A vizsgált test sűrűsége:

*

Az Arkhimédész törvényén alapuló sűrűségmérést hosszúságmérésre vezettük vissza.

Eszközök

Hurkapálca, tojás, cérnaszál, pillanatragasztó, vonalzó, BÁ, súlysorozat, főzőpohár

A mérés menete

A tojás héjához pillanatragasztóval rögzítsd a cérnaszálat! A hurkapálca egyik végéhez a tojást, a másik végéhez egy vele közel azonos tömegű súlyt kössél cérnaszállal.

A BÁra úgy rögzítsd egy harmadik cérnaszállal a hurkapálcikát, hogy az kiegyensúlyozott legyen.

Pontosan mérd meg a hosszát (tojás oldala)!

A tojást merítsd a főzőpohárban levő vízbe és csak annak a felfüggesztését elmozdítva egyensúlyozd ki újra! (A b kar a mérés során változatlan!) Ügyelj arra, hogy a hurkapálca minden leolvasáskor vízszintes helyzetben legyen.

Három-három mérést végezzél, és a mérési adatokból számított sűrűségek középértékét határozd meg!

Táblázat